13 Außenanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

Kommentar:

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten

- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage

- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge

- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken

- wassergebundene Decken

- das Verlegen nach Verlegeplan

- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften

- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340

- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339

- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)

- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)

- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren

- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut

- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen

- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphaltschichten

- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

13.AH + Oberfl.entw.rinnen m. Schlitzaufsatz (ACO)

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

13.AH 01

Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector-Clip und verstärkter Oberkante, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzweite 10 mm, Schlitzhöhe 65, 105 und 150mm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=1000, H=65-150, verz.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=1000, H=65-150, E-st.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=500, H=65-150, verz.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Schlitzaufsatz seitl. NW100, L=500, H=65-150, E-st.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 02

Revisionselement für Schlitzrinne SL100, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 500 mm, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Belastungsklasse C 250,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 100 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz seitl. Revi. NW100, L=500, H=65-150, verz.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz seitl. Revi. NW100, L=500, H=65-150, E-st.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 03

Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse bis D400,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz mittig NW100,L=1000,H=105-150 verz.	Stk

Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz mittig NW100,L=1000,H=105-150 E-st.	Stk

Schlitzaufsatz aus Edelstahl (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Schlitzaufsatz mittig NW100,L=500,H=105-150 verz.	Stk

Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Schlitzaufsatz mittig NW100,L=500,H=105-150 E-st.	Stk

Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 04

Revisionselement für Schlitzrinne SL100, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse D400,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 100 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz mittig Revi.NW100, L=500, H=105-150 verz.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz mittig Revi.NW100, L=500, H=105-150 E-St.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 05

Schlitzaufsatzelement mit Aufnahme für LED Beleuchtung, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline LED 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz LED SL100 E-st.	Stk

Schlitzaufsatz LED aus Edelstahl (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 06

Revisionselement für Schlitzrinne LED SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse C 250,

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline LED 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz LED Revi.Lg0,5 SL100 E-St.	Stk

Revisionselement LED aus Edelstahl (Sr.E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 07

Schlitzaufsatzelement double, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 160 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline double 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz double NW100, L=1000/500,  E-st.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 08

Revisionselement double für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 160 cm2/m, Belastungsklasse C 250,

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline double 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz double Revi., NW100, L=500, E-St.	Stk

Revisionselement double aus Edelstahl (Sr.E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 09

Schlitzaufsatzelement triple, aus Edelstahl, mit seitlichem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 240 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline triple 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz triple NW100, L=1000/500, E-st.	Stk

Schlitzaufsatz triple aus Edelstahl (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 10

Revisionselement triple für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 240 cm2/m, Belastungsklasse C 250,

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline triple 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz triple Revi., NW100, L=500, E-St.	Stk

Revisionselement triple aus Edelstahl (Sr.E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 11

Schlitzaufsatzelement strip, aus Edelstahl, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, mit Connector -Clip, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Baulänge L 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline strip 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz strip NW100, L=1000/500, E-st.	Stk

Schlitzaufsatz strip aus Edelstahl (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 12

Revisionselement strip für Schlitzrinne SL100, aus Edelstahl, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 100, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 13 cm, Einlaufquerschnitt 100 cm2/m, Belastungsklasse C 250,

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT Slotline strip 100 oder Gleichwertiges.

B+	Schlitzaufsatz strip Revi.,NW100, L=500, E-St.	Stk

Revisionselement strip aus Edelstahl (Sr.E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 21

Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge L 1,0 /0,5m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Belastungsklasse A 15, B 125 und C 250,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 150 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=1000, H=105,verz.	Stk

Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=1000, H=105, E-st.	Stk

Schlitzaufsatz aus Edelstahl (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=500, H=105, verz.	Stk

Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Schlitzaufsatz seitl. NW150, L=500, H=105, E-st.	Stk

Schlitzaufsatz aus Stahl, verzinkt (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 22

Revisionselement für Schlitzrinne SL150, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit seitlichem (seitl.) Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Lichte Weite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 174 mm, Schlitzhöhe H 105 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse C 250,

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 150 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz seitl. Revi.NW150, L=500, H=105, verz.	Stk

Revisionselment aus verzinktem Stahl (Sr.vz).

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz seitl. Revi.NW150, L=500, H=105, E-St.	Stk

Revisionselment aus Edelstahl (Sr.E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 23

Schlitzaufsatzelement, aus Edelstahl/Stahl verzinkt, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, zur Herstellung einer Schlitzrinne, passend zu ACO Multiline Seal in, ACO Multiline und ACO XtraDrain Rinnen in der Nennweite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, Schlitzweite 12,5 mm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Baulänge Lg 1,0 / 0,5m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Belastungsklasse bis D400,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart

z.B. ACO DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE Slotline 100 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz mittig NW150,L=1000,H=105-150 verz.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz mittig NW150,L=1000,H=105-150 E-st.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Schlitzaufsatz mittig NW150,L=500,H=105-150 verz.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Schlitzaufsatz mittig NW150,L=500,H=105-150 E-st.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 24

Revisionselement für Schlitzrinne SL150, aus Stahl verzinkt/Edelstahl, nach Wahl des Auftraggebers, mit mittigem Schlitz, mit Revisionsöffnung, passend für Rinnensysteme ACO Multiline Seal in / Multiline / XtraDrain, Schlitzrahmenhöhe H 105 mm oder 150 mm, lichte Weite 150, nach Wahl des Auftraggebers, Baulänge L 0,5 m, lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 18 cm, Einlaufquerschnitt 125 cm2/m, Belastungsklasse D400,

angegeben ist die Baulänge in mm und Materialart

z.B. ACO DRAIN REVISIONSELEMENT SL 150 oder Gleichwertiges.

A+	Schlitzaufsatz mittig Revi.NW150,L=500,H=105-150 verz.	Stk

Revisionselement aus verzinktem Stahl (Sr.vz).

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Schlitzaufsatz mittig Revi.NW150,L=500,H=105-150 E-St.	Stk

Revisionselement aus Edelstahl (Sr.E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AH 90

Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,

z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

C+	Aushebeschlüssel für Revisionsöffnung Schlitz	Stk

Stahl verzinkt,

Angebotenes Erzeugnis:....