13 Außenanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

Kommentar:

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten

- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage

- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge

- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken

- wassergebundene Decken

- das Verlegen nach Verlegeplan

- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften

- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340

- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339

- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)

- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)

- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren

- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut

- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen

- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphaltschichten

- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

13.AJ + Monolithische Entw.rinnen (ACO)

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

13.AJ 01

monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Polym.LW10 D400 Lg1m anth.	Stk

Bauhöhe H 23 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 02

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat. +Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100,

Bauhöhe H 24 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat. +DN100	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit dichtem Rohranschluss DN100,

Bauhöhe H 24 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 03

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 15 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW10 D400 Lg0,5 nat.	Stk

Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100 oder DN150, mit integriertem Schlammeimer,

Bauhöhe H 50 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 04

monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 100 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD100V anth.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD100V anth. +DN100	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 100.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 05

Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,

z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

A+	Zwischenelement E-st.f.Rinne NW100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 11

monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Polym.LW15 D400 Lg1m anth.	Stk

Bauhöhe H 27 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 12

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat. +Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN150,

Bauhöhe H 28 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat. +DN150	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mitflüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150,

Bauhöhe H 28 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 13

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 20 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW15 D400 Lg0,5 nat.	Stk

Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150, mit integriertem Schlammeimer,

Bauhöhe H 59,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 14

monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 150 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD150V anth.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD150V anth.+DN150	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 15

Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,

z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für FLACHRINNE V 150 oder Gleichwertiges.

A+	Zwischenelement E-st.f.Rinne NW150	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 21

monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, anthrazitschwarz durchgefärbt, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 25 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Polym.LW20 D400 Lg1m anth.	Stk

Bauhöhe H 32 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 22

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 25 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT PD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 D400 Lg0,5 nat. +Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN150,

Bauhöhe H 33 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 23

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis D400, Farbe natur, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20 cm, Baubreite B 25 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN PD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW20 D400 Lg0,5 nat.	Stk

Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200, mit integriertem Schlammeimer,

Bauhöhe H 65,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 24

monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK PD 200 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK PD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD200V anth.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu PD200V anth.+DN150	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 51

monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Polym.LW10 F900 Lg1m anth.	Stk

Bauhöhe H 26,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 52

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat. +Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100,

Bauhöhe H 27,5/33,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat.+DN100	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mitflüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100,

Bauhöhe H 27,5/33,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 53

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, Farbe natur, mit Sicherheitsfalz, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 10 cm, Baubreite B 16 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Einlaufk. Polym.LW10 F900 Lg0,5 nat.	Stk

Als Einlaufkasten einteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100 oder DN150, mit integriertem Schlammeimer,

Bauhöhe H 52,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 54

monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 100 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 100 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD100V anth.	Stk

Für Rinnenanfang (A)

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD100V anth.	Stk

Für Rinnenende (E)

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD100V anth.+DN100	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 100.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 61

monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Polym.LW15 F900 Lg1m anth.	Stk

Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 62

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.+Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit ausschlagbarer Vorformung DN100,

Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 0,66 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.+DN100	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS, mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN100,

Bauhöhe H 28 / 38 / 48 cm, Baulänge Lg 0,66 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 63

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 15 cm, Baubreite B 21 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW15 F900 Lg0,6 anth.	Stk

Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Einlaufkasten Oberteil (OT) anthrazitschwarz, mit Dichtungsnut,

Bauhöhe Oberteil H 33 / 43 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m,

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW15 F900 Lg0,5 nat.	Stk

Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200

Bauhöhe Unterteil 23 cm, Farbe natur

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	monolith. Rinne Einlaufk. LW15 Schlammeimer PP	Stk

Zubehör: Schlammeimer aus PP

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 64

monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150 V, anthrazitschwarz durchgefärbt, geeignet für Rinnenanfang- und -ende, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 150 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD150V anth.	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD150V anth.+DN150	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 71

monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Polym.LW20 F900 Lg1m anth.	Stk

Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz,

Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne Polym.dicht LW20 F900 Lg1/2m nat.	Stk

Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung,

Bauhöhe H 34cm, Baulänge Lg 1,0 od. 2,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 72

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.+Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz,

mit ausschlagbarer Vorformung DN150,

Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.+DN150	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Farbe anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz,

mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150,

Bauhöhe H 33 / 53 cm, Baulänge Lg 0,66 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. R. m.Revi. Polym.dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.+Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung,

mit ausschlagbarer Vorformung DN150,

Bauhöhe H 34 cm, Baulänge Lg 0,66 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	monolith. R. m.Revi. Polym.dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.+DN150	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Farbe natur, mit integrierter EPDM-Dichtung,

mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150,

Bauhöhe H 34 cm, Baulänge Lg 0,66 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 73

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 20cm, Baubreite B 26 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW20 F900 Lg0,6 anth.	Stk

Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Einlaufkasten Oberteil (OT) anthrazitschwarz, mit Sicherheitsfalz,

Bauhöhe Oberteil H 36 / 56 cm, Baulänge Lg 0,66 m,

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. R. Einlaufk.OT Polym. dicht LW20 F900 Lg0,6 nat.	Stk

Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Einlaufkasten Oberteil (OT) natur, mit integrierter EPDM-Dichtung,

Bauhöhe Oberteil H 36 cm, Baulänge Lg 0,66 m,

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW20 F900 Lg0,5 nat.	Stk

Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN150 oder DN200

Bauhöhe Unterteil 23 cm, Farbe natur

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	monolith. Rinne Einlaufk. LW20 Schlammeimer PP	Stk

Zubehör: Schlammeimer aus PP

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	monolith. Rinne Einlaufk. LW20 Schlammeimer vz.	Stk

Zubehör: Schlammeimer Stahl verzinkt

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 74

monolithische Linienentwässerung, Stirnwand aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 200 V, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 200 V oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD200V anth.	Stk

Für Rinnenanfang (A), anthrazitschwarz

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD200V anth.	Stk

Für Rinnenende (E), anthrazitschwarz

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD200V anth.+DN150	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150,

anthrazitschwarz,

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD200V dicht,nat.	Stk

Für Rinnenanfang (A), Farbe natur, mit integrierter Dichtung

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD200V dicht,nat.	Stk

Für Rinnenende (E), Farbe natur

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD200V dicht,nat.+DN150	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 150,

Farbe natur,

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 81

monolithische Linienentwässerung, einteiliger Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, Baubreite B40 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 300 oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Polym.LW30 F900 Lg2m nat.	Stk

Farbe natur, mit Sicherheitsfalz,

Bauhöhe H 59,5 cm, Baulänge Lg 2,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 82

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm, Baubreite B 40 cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK REVISIONSELEMENT RD 300 oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne m.Revi. Polym.LW30 F900 Lg0,75 nat.+Vorf.	Stk

Als Revisionsöffnung mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Farbe natur, mit Sicherheitsfalz,

mit ausschlagbarer Vorformung DN300,

Bauhöhe H 64,5 cm, Baulänge Lg 0,75 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 83

monolithische Linienentwässerung aus Polymerbeton ohne Klebefuge, entsprechend ÖNORM EN 1433, für Belastungsklasse A15 bis F900, mit Wasserspiegelgefälle, Lichte Weite LW 30cm,

z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK EINLAUFKASTEN RD 300 oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Einlaufk.OT Polym.LW30 F900 Lg0,75 nat.	Stk

Als Einlaufkasten mehrteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Einlaufkasten Oberteil (OT) natur, mit Sicherheitsfalz,

Bauhöhe Oberteil H 62,5 cm, Baubreite B 40 cm, Baulänge Lg 0,75 m,

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne Einlaufk.ZT Polym.LW30 F900 nat.	Stk

Als Einlaufkasten mehrteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

Einlaufkasten Zwischenteil (ZT) natur,

Bauhöhe H 33 cm, Baubreite B 52 cm,

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Einlaufk.UT Polym.LW30 F900 nat.	Stk

Als Einlaufkasten merhteilig mit Abdeckrost aus Gusseisen EN-GJS,

mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN400

Bauhöhe Unterteil 71,5 cm, Baubreite B 52 cm, Farbe natur

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	monolith. Rinne Einlaufk. LW30 Schlammeimer vz.	Stk

Zubehör: Schlammeimer Stahl verzinkt

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	monolith. Rinne Einlaufk. LW30 Adapter Eimerauflage	Stk

Zubehör: Adapter Eimerauflage Stahl verzinkt, 2 Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AJ 84

monolithische Linienentwässerung, Stirnwand oder Adapter aus Polymerbeton für Rinnen z.B. ACO DRAIN MONOBLOCK RD 300, geeignet für Rinnenanfang- oder -ende oder Mitte, nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. ACO DRAIN STIRNWAND zu MONOBLOCK RD 300 oder Gleichwertiges.

A+	monolith. Rinne Stirnwand (A) Polym.zu RD300 nat.	Stk

Für Rinnenanfang (A), natur

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	monolith. Rinne Stirnwand (E) Polym.zu RD300 nat.	Stk

Für Rinnenende (E), natur

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	monolith. Rinne Stirnwand Polym.zu RD300 nat.+DN300	Stk

Mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung DN 300,

natur,

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	monolith. Rinne Adapt. Fl-r-W Polym.zu RD300 nat.	Stk

Adapter für Fließrichtungswechsel,natur,

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	monolith. Rinne Adapt. Revi Polym.zu RD300 nat.	Stk

Adapter für Revisionselement,natur,

Angebotenes Erzeugnis:....