13 Außenanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

Kommentar:

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten

- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage

- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge

- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken

- wassergebundene Decken

- das Verlegen nach Verlegeplan

- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften

- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340

- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339

- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)

- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)

- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren

- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut

- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen

- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphaltschichten

- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

13.AK + Randstein-Entw.rinnen (ACO)

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

13.AK 01

Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, mit oder ohne Einlauföffnungen, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 50 cm,

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 oder KD 480 oder Gleichwertiges.

A+	Randstein Entw-R.Polym.b.KD305 L50 H30,5	Stk

Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Randstein Entw-R.Polym.b.KD480 L50 H48	Stk

Bauhöhe H 48 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AK 02

Revisionselement zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 50 cm,

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 Revi oder KD 480 Revi oder Gleichwertiges.

A+	Randstein Entw-R.Polym.b.Revi KD305 L50 H30,5	Stk

Revisionselement mit ausschlagbarer Vorformung DN100

Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Randstein Entw-R.Polym.b.Revi KD480 L50 H48	Stk

Revisionselement mit ausschlagbarer Vorformung DN100

Bauhöhe H 48 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AK 03

Rinnenkörper als Absenkstein oder Mittelstück zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5 und 48 cm, nach Wahl des Auftraggebers, Elementlänge (L) 91,5 cm,

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 links/rechts/Mitte oder KD 480 links/rechts/Mitte oder Gleichwertiges.

A+	Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk li KD305 L91,5 H30,5	Stk

Absenkstein links

Bauhöhe H 30,5 / 20,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk li KD480 L91,5 H48	Stk

Absenkstein links

Bauhöhe H 48 / 37,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Randstein Entw-R.Polym.b.Mitte KD305 L91,5 H20,5	Stk

Mittelstück

Bauhöhe H 20,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Randstein Entw-R.Polym.b.Mitte KD480 L91,5 H37,5	Stk

Mittelstück

Bauhöhe H 37,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk re KD305 L91,5 H30,5	Stk

Absenkstein rechts

Bauhöhe H 30,5 / 20,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Randstein Entw-R.Polym.b.Absenk re KD480 L91,5 H48	Stk

Absenkstein links

Bauhöhe H 48 / 37,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AK 04

Rinnenkörper auf Gehrung für Außen- bzw Innenradien zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) ca. 50 cm,

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 Gehrung oder Gleichwertiges.

A+	Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R7-6 H30,5	Stk

Für Außenradius 7-6 m, Länge 50-48,7 cm

Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R10-8 H30,5	Stk

Für Außenradius 10-8 m, Länge 50-49 cm

Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R25-11 H30,5	Stk

Für Außenradius 25-11 m, Länge 50-49,3 cm

Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Randstein Entw-R.Polym.b.Gehrung KD305 R11-25 H30,5	Stk

Für Innenradius 11-25 m, Länge 50-50,3 cm

Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AK 05

Einlaufkasten mehrteilig zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) 50 cm,

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 EINLAUFKASTEN oder Gleichwertiges.

A+	Randstein Entw-R.Polym.b.EK OT KD305/48	Stk

Einlaufkasten Oberteil, 2-teilig

Bauhöhe H 50,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Randstein Entw-R.Polym.b.EK UT KF KD305/48	Stk

Einlaufkasten Unterteil Kurzform, Rohranschluss DN160 oder DN200

Bauhöhe H 36,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Randstein Entw-R.Polym.b.EK UT LF KD305/48	Stk

Einlaufkasten Unterteil Langform, Rohranschluss DN160 oder DN200

Bauhöhe H 71,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Randstein Entw-R.Polym.b.EK Schlammf. KD305/48	Stk

Zubehör:Schlammeimer zu Einlaufkasten Kurz- oder Langform

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AK 06

Kombistirnwand mit Stutzen zu Randsteinentwässerungsrinne (Entw-R.) LW10cm, aus Polymerbeton (Polym.b.) entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, geeignet für Linienentwässerung im Randstein, flüssigkeitsdicht abdichtbar, mit einer Belastungsklasse bis D400, Bauhöhe (H) 30,5, Elementlänge (L) 50 cm,

z.B. ACO DRAIN KERBDRAIN KD 305 oder KD 480 STIRNWAND mit Stutzen oder Gleichwertiges.

A+	Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand KD305	Stk

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende

für Rinnen mit Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand KD480	Stk

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende

für Rinnen mit Bauhöhe H 48 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand +DN150 KD305	Stk

Kombistirnwand mit Stutzen DN 150 links oder rechts für Rinnenanfang und -ende

für Rinnen mit Bauhöhe H 30,5 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Randstein Entw-R.Polym.b.Stirnwand +DN150 KD480	Stk

Kombistirnwand mit Stutzen DN 150 links oder rechts für Rinnenanfang und -ende

für Rinnen mit Bauhöhe H 48 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....