13 Außenanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

Kommentar:

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten

- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage

- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge

- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken

- wassergebundene Decken

- das Verlegen nach Verlegeplan

- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften

- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340

- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339

- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)

- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)

- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren

- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut

- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen

- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphaltschichten

- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

13.AM + Parkdeck-Rinnen (ACO)

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

13.AM 01

Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Edelstahl (E-st.) 1.4301 (V2A) entsprechend ÖNORM EN 1433, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle, geeignet für flüssigkeitsdichte schraublose Steckverbindung, geeignet für schraublose Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis C250, Bauhöhe (H) 5,4 cm,

A+	Parkdeck Entw-rinne E-st. S100 L100 H5,4	Stk

Rinne ohne Flansch, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 100 cm,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck Entw-rinne E-st. S100cF L100 H5,4 Flansch	Stk

Rinne mit Flansch für Beschichtung, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 100 cm,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 cF mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 02

Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Edelstahl (E-st.) 1.4301 (V2A) entsprechend ÖNORM EN 1433, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle, geeignet für flüssigkeitsdichte schraublose Steckverbindung, geeignet für schraublose Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis C250, Bauhöhe (H) 5,4 cm,

A+	Parkdeck Entw-rinne E-st. S100 L50 H5,4	Stk

Rinne ohne Flansch, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 50 cm,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck Entw-rinne E-st. S100cF L50 H5,4 Flansch	Stk

Rinne mit Flansch für Beschichtung, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 50 cm,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 cF mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 03

Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Edelstahl (E-st.) 1.4301 (V2A) entsprechend ÖNORM EN 1433, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle, geeignet für flüssigkeitsdichte schraublose Steckverbindung, geeignet für schraublose Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis C250, Bauhöhe (H) 5,4 cm,

A+	Parkdeck Entw-r. E-st. S100 L100 H5,4+Abl. DN100	Stk

Rinne ohne Flansch, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 100 cm,

mit Ablaufstutzen DN100 mittig

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck Entw-r. E-st. S100cF L100 H5,4+Abl.DN100 Flansch	Stk

Rinne mit Flansch für Beschichtung, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 100 cm,

mit Ablaufstutzen DN100 mittig,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 cF mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 04

Entwässerungsrinne (Entw-rinne) Nennweite 10 cm, aus Edelstahl (E-st.) 1.4301 (V2A) entsprechend ÖNORM EN 1433, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle, geeignet für flüssigkeitsdichte schraublose Steckverbindung, geeignet für schraublose Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis C250, Bauhöhe (H) 5,4 cm,

A+	Parkdeck Entw-rinne E-st. S100 L50 H5,4+Stirnw.	Stk

Rinne ohne Flansch, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 50 cm,

mit einseitiger Stirnwand (+Stirnw.)

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck Entw-rinne E-st. S100cF L50 H5,4+Stirnw. m. Flansch	Stk

Rinne mit Flansch für Beschichtung, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 50 cm,

mit einseitiger Stirnwand (+Stirnw.)

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 cF mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 05

Entwässerungsrinne (E-rinne) Nennweite 10 cm, aus Edelstahl (E-st.) 1.4301 (V2A) entsprechend ÖNORM EN 1433, ohne Eigengefälle in der Rinnensohle, geeignet für flüssigkeitsdichte schraublose Steckverbindung, geeignet für schraublose Sicherheitsarretierung z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigenen Positionen) mit einer Belastungsklasse bis C250, Bauhöhe (H) 5,4 cm,

A+	Parkdeck E-rinne E-st. S100 L50 H5,4+DN100+Stirnw.	Stk

Rinne ohne Flansch, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 50 cm,

mit einseitiger Stirnwand (+Stirnw.) und Ablaufstutzen DN100 (+DN100)

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck E-rinne E-st. S100cF L50 H5,4+DN100+Stirnw. Flansch	Stk

Rinne mit Flansch für Beschichtung, Baubreite 13,6 cm, Elementlänge (L) 50 cm,

mit einseitiger Stirnwand (+Stirnw.) und Ablaufstutzen DN100 (+DN100)

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 cF mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 06

Verbindungsfuß, aus Edelstahl (E-st.) 1.4301 (V2A) mit integrierten Dichtklebeband für flüssigkeitsdichte schraublose Steckverbindung zweier Rinnenelemente.

A+	Parkdeck Entw-rinne E-st. Verbindung Mitte f. S100	Stk

Verbindung Mitte

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 Verbindungsfuß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck Entw-rinne E-st. Verbindung Mitte f. S100cf Flansch	Stk

Verbindung Mitte

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 cf mit Beschichtungsflansch Verbindungsfuß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 07

Verbindungsfuß, aus Edelstahl 1.4301 (V2A) mit integrierten Dichtklebeband für das Rinnenende.

A+	Parkdeck Entw-rinne E-st. Verbindung Ende f. S100	Stk

Verbindung Ende

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 Standfuß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck Entw-rinne E-st. Verbindung Ende f. S100cf Flansch	Stk

Verbindung Ende

z.B. ACO DRAIN DECKLINE S 100 cf mit Beschichtungsflansch Standfuß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 12

Flachrinne aus Polymerbeton (Polym.), Nennweite 10 cm, entsprechend ÖNORM EN 1433, Material "+R" lt. Norm, frost- und tausalzbeständig, ohne Eigengefälle, für Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis Oberkante, Kantenschutz aus Polymerbeton, mit schraubloser Sicherheitsarretierung, z.B. Drainlock, geeignet für Abdeckungen (Abdeckungen in eigener Position) mit einer Belastungsklasse bis C250, Baubreite 17,2 cm, Baulänge L 100 cm.

A+	Parkdeck Flachrinne Polym. P100 L100 H6 natur	Stk

Bauhöhe 6 cm, Farbe natur

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Parkdeck Flachrinne Polym. P100 L100 H6 grau	Stk

Bauhöhe 6 cm, Farbe grau

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Parkdeck Flachrinne Polym. P100 L100 H6 anthr.	Stk

Bauhöhe 6 cm, Farbe anthrazit

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit DRAINLOCK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Parkdeck Flachrinne Polym. P100+DN100 L100 H6 natur	Stk

Mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe natur,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Parkdeck Flachrinne Polym. P100+DN100 L100 H6 grau	Stk

Mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Parkdeck Flachrinne Polym. P100+DN100 L100 H6 anth.	Stk

Mit integriertem PE-Stutzen für senkrechten, dichten Rohranschluss DN 100,

Farbe grau,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 mit dichtem ROHRSTUTZEN DN 100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 13

Stirnwand für Flachrinne, Nennweite 10 cm, aus Polymerbeton, passend für Rinnenanfang und -ende, für 6 cm Bauhöhe,

z.B. ACO DRAIN DECKLINE P 100 STIRNWAND oder Gleichwertiges.

A+	Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P100S H6 natur	Stk

Farbe natur,

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P100S H6 grau	Stk

Farbe grau,

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Stirnwand f. Parkdeck Flachrinne P100S H6 anthr.	Stk

Farbe anthrazit,

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 15

Zwischenelement aus Edelstahl (E-st.) mit Pressdichtungsflansch zum Anschluss von Dichtungsbahnen für den senkrechten Rohranschluss DN 100 mit Stutzenlänge 15 cm und Flanschdurchmesser 36 cm,

z.B. ACO DRAIN ZWISCHENELEMENT aus EDELSTAHL für RINNE V 100 oder Gleichwertiges.

A+	Zwischenelement E-st.f.Rinne Deckline S100	Stk

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 17

Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm,

z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

C+	NW100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L100cm	Stk

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 100 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	NW100 Maschenrost Q+ B125 EQ845 E-st.L50cm	Stk

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 845 cm2/m, MW 30 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st.), Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	NW100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L100cm	Stk

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 100 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	NW100 Profilrost B125 EQ430 E-st.L50cm	Stk

Profilrost, Belastungsgruppe B 125, Einlaufquerschnitt (EQ) 430 cm2/m, Schlitzweite 8mm, aus Edelstahl (E-st.), rutschfest R11, Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	NW100 Stegrost B125 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm	Stk

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	NW100 Stegrost B125 EQ284 Kunst grau L50cm	Stk

Stegrost, Belastungsgruppe B125, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 18

Abdeckroste für Entwässerungssysteme mit schraubloser Arretierung Drainlock, Nennweite 10 cm,

z.B. für ACO DRAIN MULTILINE Seal in RINNEN V 100 oder ACO DRAIN MULTILINE RINNEN V 100 oder Gleichwertiges.

A+	NW100 Stegrost C250 EQ371 Guss L50cm	Stk

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 371 cm2/m, SK Design, SW 12 mm, aus Gusseisen GGG, Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	NW100 Stegrost C250 EQ284 Kunst schw Microgrip L50cm	Stk

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, rutschfest mit Microgrip, Farbe schwarz, Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	NW100 Stegrost C250 EQ284 Kunst grau L50cm	Stk

Stegrost, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 284 cm2/m, SK Design, SW 8 mm, aus Kunststoff, Farbe silbergrau, Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	NW100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L100cm	Stk

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 880 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 100 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	NW100 Maschenrost Q+ C250 EQ800 E-st.L50cm	Stk

Maschenrost Q+, Belastungsgruppe C 250, Einlaufquerschnitt (EQ) 800 cm2/m, MW 29 x 10 mm, aus Edelstahl (E-st), Baulänge L 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AM 20

Rosthaken zum Öffnen der Abdeckroste,

z.B. ACO DRAIN MULTILINE ROSTHAKEN oder Gleichwertiges.

B+	Rosthaken klein für Deckline Roste	Stk

Stahl verzinkt, schwarz lackiert

Angebotenes Erzeugnis:....