13 Außenanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

Kommentar:

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten

- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage

- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge

- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken

- wassergebundene Decken

- das Verlegen nach Verlegeplan

- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm

- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften

- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340

- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339

- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1

- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)

- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)

- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren

- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren

- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut

- RVS 08.18 01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen

- RVS 08.16 01: Anforderungen an Asphaltschichten

- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

13.AA + Schachtabdeckungen (ACO)

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

13.AP + Fassaden- u. Terrassenrinnen (ACO)

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen auf den vorbereiteten Untergrund einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

13.AP 86

Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kiesleiste, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen),

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE-RINNEN oder Gleichwertiges.

A+	Fass-Terr-rinne verz.H6-8/B13 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass-Terr-rinne verz.H6-8/B25 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass-Terr-rinne verz.H6-8/B50 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass-Terr-rinne verz.H7,5-10,5/B13 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass-Terr-rinne verz.H7,5-10,5/B25 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass-Terr-rinne verz.H7,5-10,5/B50 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass-Terr-rinne verz.H10,5-16,5/B13 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass-Terr-rinne verz.H10,5-16,5/B25 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass-Terr-rinne verz.H10,5-16,5/B50 Lg1m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ III), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass-Terr-rinne Edelst.H6-8/B13 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass-Terr-rinne Edelst.H6-8/B25 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Fass-Terr-rinne Edelst.H6-8/B50 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Fass-Terr-rinne Edelst.H7,5-10,5/B13 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Fass-Terr-rinne Edelst.H7,5-10,5/B25 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Fass-Terr-rinne Edelst.H7,5-10,5/B50 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Fass-Terr-rinne Edelst.H10,5-16,5/B13 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Fass-Terr-rinne Edelst.H10,5-16,5/B25 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Fass-Terr-rinne Edelst.H10,5-16,5/B50 Lg1m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ II), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 87

Fassaden- und Terrassenrinnen mit integrierter Kiesleiste, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen),

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE-RINNEN oder Gleichwertiges.

A+	Fass-Terr-rinne verz.H6-8/B13 Lg0,5m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass-Terr-rinne verz.H6-8/B25 Lg0,5m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass-Terr-rinne verz.H6-8/B50 Lg0,5m	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass-Terr-rinne verz.H7,5-10,5/B13 Lg0,5	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass-Terr-rinne verz.H7,5-10,5/B25 Lg0,5	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass-Terr-rinne verz.H7,5-10,5/B50 Lg0,5	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass-Terr-rinne verz.H10,5-16,5/B13 Lg0,5	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ III), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass-Terr-rinne verz.H10,5-16,5/B25 Lg0,5	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ III), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass-Terr-rinne verz.H10,5-16,5/B50 Lg0,5	m

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ III), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass-Terr-rinne Edelst.H6-8/B13 Lg0,5m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass-Terr-rinne Edelst.H6-8/B25 Lg0,5m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Fass-Terr-rinne Edelst.H6-8/B50 Lg0,5m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm (Typ I), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Fass-Terr-rinne Edelst.H7,5-10,5/B13 Lg0,5m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Fass-Terr-rinne Edelst.H7,5-10,5/B25 Lg0,5m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Fass-Terr-rinne Edelst.H7,5-10,5/B50 Lg0,5m	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm (Typ II), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Fass-Terr-rinne Edelst.H10,5-16,5/B13 Lg0,5	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ II), Baubreite B 13 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Fass-Terr-rinne Edelst.H10,5-16,5/B25 Lg0,5	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ II), Baubreite B 25 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Fass-Terr-rinne Edelst.H10,5-16,5/B50 Lg0,5	m

Aus Edelstahl (Edelst.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm (Typ II), Baubreite B 50 cm, Elementlänge 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 88

Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für mittigen Einsatz (Mitte), mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängenanpassung von 5 bis 50 cm,

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE AUSGLEICHELEMENT MITTE oder Gleichwertiges.

A+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H6-8/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H6-8/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H6-8/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,5-10,5/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,5-10,5/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H7,5-10,5/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,5-16,5/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,5-16,5/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass-Terr-A-rinne Mitte verz.H10,5-16,5/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.), 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H6-8/B13	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 6 bis 8 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H6-8/B25	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 6 bis 8 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H6-8/B50	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 6 bis 8 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,5-10,5/B13	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,5-10,5/B25	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H7,5-10,5/B50	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,5-16,5/B13	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,5-16,5/B25	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Fass-Terr-A-rinne Mitte E-st.H10,5-16,5/B50	Stk

Aus Edelstahl (E-st.), 1 mm dick, höhenverstellbar H 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 89

Ausgleichelement (A-rinne) für Fassaden- und Terrassenrinnen geeignet für Rinnenende (Ende), mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Baulängenanpassung von 10 bis 55 cm,

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE AUSGLEICHSELEMENT ENDE oder Gleichwertiges.

A+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H6-8/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H6-8/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H6-8/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,5-10,5/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,5-10,5/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H7,5-10,5/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,5-16,5/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,5-16,5/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass-Terr-A-rinne Ende verz.H10,5-16,5/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H6-8/B13cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H6-8/B25cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H6-8/B50cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,5-10,5/B13cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,5-10,5/B25cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H7,5-10,5/B50cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,5-16,5/B13	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,5-16,5/B25	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Fass-Terr-A-rinne Ende E-st.H10,5-16,5/B50	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 90

Eckelement zur Winkelausbildung von Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.), mit integrierter Kiesleiste, mit Dränschlitzen 4 mm, stufenlos verstellbare Bauhöhen (Typ I-III) aber ohne Rost (eigene Positionen), Winkelausbildung von 0 bis 90 Grad,

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ECKELEMENT oder Gleichwertiges.

A+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H6-8/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H6-8/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H6-8/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,5-10,5/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,5-10,5/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H7,5-10,5/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,5-16,5/B13	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,5-16,5/B25	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass-Terr-r.Winkelel.verz.H10,5-16,5/B50	Stk

Aus verzinktem Stahl (verz.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H6-8/B13	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H6-8/B25	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H6-8/B50	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,5-10,5/B13	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,5-10,5/B25	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H7,5-10,5/B50	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,5-16,5/B13	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,5-16,5/B25	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Fass-Terr-r.Winkelel.E-st.H10,5-16,5/B50	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Baubreite B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 91

Stirnwand für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) mit integrierter Kiesleiste, mit Kunststoffverbindung für Rinnenelemente, mit Dränschlitzen 4 mm, mit Bauhöhenanpassung an Gesamtsystem,

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE STIRNWAND oder Gleichwertiges.

A+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H6-8/B13cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Bauhöhe B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H6-8/B25cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Bauhöhe B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H6-8/B50cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Bauhöhe B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,5-10,5/B13cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Bauhöhe B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,5-10,5/B25cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Bauhöhe B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H7,5-10,5/B50cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Bauhöhe B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,5-16,5/B13cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Bauhöhe B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,5-16,5/B25cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Bauhöhe B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

I+	Fass-Terr-r.Stirnwand verz.H10,5-16,5/B50cm	Stk

Aus verzinktem Stahl 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Bauhöhe B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

J+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H6-8/B13cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Bauhöhe B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

K+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H6-8/B25cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Bauhöhe B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

L+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H6-8/B50cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 6 bis 8 cm, Bauhöhe B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

M+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,5-10,5/B13cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Bauhöhe B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

N+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,5-10,5/B25cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Bauhöhe B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

O+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H7,5-10,5/B50cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 7,5 bis 10,5 cm, Bauhöhe B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

P+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,5-16,5/B13cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Bauhöhe B 13 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

Q+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,5-16,5/B25cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Bauhöhe B 25 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

R+	Fass-Terr-r.Stirnwand E-st.H10,5-16,5/B50cm	Stk

Aus Edelstahl (E-st.) 1 mm dick, höhenverstellbar H von 10,5 bis 16,5 cm, Bauhöhe B 50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 92

Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus verzinktem Stahl (verz.) einliegend, begehbar, Rollstuhlbefahrbar, mit werkseitig vormontiertem Verriegelungssystem liefern und Einbauen,

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.

A+	Stegrost f.Fass-Terr-r.verz.B12,5 Lg1m	Stk

Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Stegrost f.Fass-Terr-r.verz.B12,5 Lg0,5m	Stk

Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B12,5 Lg1m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B12,5 Lg0,5m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B24,5 Lg1m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B24,5 Lg0,5m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B49,5 Lg1m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 49,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.verz.B49,5 Lg0,5m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 49,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 93

Abdeckroste für Fassaden- und Terrassenrinnen (Fass-Terr-r.) z.B. ACO-DRAIN-Profilinerinnensystem aus Edelstahl (E-st.) einliegend, begehbar, Rollstuhlbefahrbar, mit werkseitig vormontiertem Verriegelungssystem liefern und Einbauen,

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ABDECKROSTE oder Gleichwertiges.

A+	Stegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B12,5 Lg1m	Stk

Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Stegrost f.Fass-Terr-r.E-st.B12,5 Lg0,5m	Stk

Als Stegrost, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B12,5 Lg1m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B12,5 Lg0,5m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 12,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B24,5 Lg1m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B24,5 Lg0,5m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 24,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B49,5 Lg1m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 49,5 cm, Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Maschenrost f.Fass-Terr-r.E-st.B49,5 Lg0,5m	Stk

Als Maschenrost, Maschenweite MW 30 x 14 mm, Baubreite B 49,5 cm, Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 94

Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe B 7,5 cm, Baubreite B 13 cm, mit integrierter Kiesleiste, mit werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Stecksystem zur Rinnenverbindung, mit Drainschlitzen 4 mm, ohne Rost (eigene Positionen),

z.B. ACO DRAIN PROFILINE RINNE mit FIXER BAUHÖHE 7,5 cm oder Gleichwertiges.

A+	Fass-Terrassenrinne verz.Fixh7,5 B13cm Lg2m	Stk

Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 2,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Fass-Terrassenrinne verz.Fixh7,5 B13cm Lg1m	Stk

Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Fass-Terrassenrinn.verz.Fixh7,5 B13cm Lg0,5	Stk

Rinne aus verzinktem Stahl (verz.), Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh7,5 B13cm Lg2m	Stk

Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 2,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Fass-Terrassenrinne E-st.Fixh7,5 B13cm Lg1m	Stk

Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 1,0 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Fass-Terrassenrinn.E-st.Fixh7,5 B13cm Lg0,5	Stk

Rinne aus Edelstahl 1.4301 (E-st.), Baulänge Lg 0,5 m.

Angebotenes Erzeugnis:....

13.AP 95

Zubehör zu den Fassaden- und Terrassenrinnen mit fixer Bauhöhe 7,5 cm (F-T-ri.H7,5), mit integrierter Kiesleiste und Dränschlitzen 4 mm,

z.B. ACO-DRAIN PROFILINE ZUBEHÖR für RINNE mit FIXER BAUHÖHE 7,5 cm oder Gleichwertigem.

A+	Stirnwand f.F-T-ri.H7,5 B13cm verz.	Stk

Stirnwand mit Kunststoffverbindung für Rinnenelemente aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

B+	Stirnwand f.F-T-ri.H7,5 B13cm E-st.	Stk

Stirnwand mit Kunststoffverbindung für Rinnenelemente aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

C+	Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,5 25x25cm verz.	Stk

Aufsatz für Dachabläufe 25 x 25 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,5 bis 11 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

D+	Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,5 40x40cm verz.	Stk

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,5 bis 11 cm, aus verzinktem Stahl (verz.).

Angebotenes Erzeugnis:....

E+	Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,5 25x25cm E-st.	Stk

Aufsatz für Dachabläufe 25 x 25 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,5 bis 11 cm, aus Edelstahl 1.4301 (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

F+	Aufsatz Dachabl.f.F-T-ri.H7,5 40x40cm E-st.	Stk

Aufsatz für Dachabläufe 40 x 40 cm, Maschenrost Bauhöhe verstellbar von 7,5 bis 11 cm, aus Edelstahl (E-st.).

Angebotenes Erzeugnis:....

G+	Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m verz	Stk

Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus verzinktem Stahl (verz).

Angebotenes Erzeugnis:....

H+	Stichkanal f.F-T-ri.H7,5 H3/B10cm Lg2m E-st	Stk

Stichkanal, Bauhöhe H 3 cm, Baubreite B 10 cm, Baulänge Lg 2,0 m, aus Edelstahl (E-st).

Angebotenes Erzeugnis:....