61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61.BA + Badentwässerung Duschrinne

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Diese sind unter der in Klammer hinter dem beispielhaft angeführten Produkt angegebenen Telefonnummer erhältlich.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

61.BA 01

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 40 Lieferumfang inklusive HT- Übergangsstück DN 40/50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 25 mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 79 - 134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 79-134mm, 700mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.76.44 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 79-134mm, 800mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.76.45 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 79-134mm, 900mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.76.46 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 79-134mm, 1000mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.76.47 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 79-134mm, 1200mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.76.48 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 02

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 40 Lieferumfang inklusive HT- Übergangsstück DN 40/50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 25 mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 79 - 134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 79-134mm, 700mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.68 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 79-134mm, 800mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 79-134mm, 900mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 79-134mm, 1000mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 79-134mm, 1200mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 03

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 40 Lieferumfang inklusive HT- Übergangsstück DN 40/50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 25 mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 79 - 134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 79-134mm, 700mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 79-134mm, 800mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.74 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 79-134mm, 900mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.75 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 79-134mm, 1000mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.76 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 79-134mm, 1200mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 04

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 40 Lieferumfang inklusive HT- Übergangsstück DN 40/50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 25 mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 79 - 134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 79-134mm, 700mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.78 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 79-134mm, 800mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 79-134mm, 900mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 79-134mm, 1000mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 79-134mm, 1200mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 05

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 105 - 160 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 105-160mm, 700mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.73.36 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 105-160mm, 800mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.73.38 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 105-160mm, 900mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.73.39 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 105-160mm, 1000mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.73.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 105-160mm, 1200mm, umlaufender Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 0153.73.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 06

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 105 - 160 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 105-160mm, 700mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 105-160mm, 800mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 105-160mm, 900mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.35 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 105-160mm, 1000mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.36 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 105-160mm, 1200mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.37 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 07

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 105 - 160 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 105-160mm, 700mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.38 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 105-160mm, 800mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.39 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 105-160mm, 900mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 105-160mm, 1000mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.41 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 105-160mm, 1200mm, Aufkantung hinten, links	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 08

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 waagerechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100 (bestehend aus 2 Schallentkopplungsmatten für höhenverstellbare Montagefüße sowie ggf. Schallentkopplungsband bei Aufkantungen der Duschrinne) Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 105 - 160 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 105-160mm, 700mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 105-160mm, 800mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.44 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 105-160mm, 900mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.45 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 105-160mm, 1000mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.46 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 105-160mm, 1200mm, Aufkantung hinten, rechts	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.55.47 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 09

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 senkrechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss und Distanzhalter, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 30 -134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 30-134mm, 700mm, umlauf. Flansch, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 30-134mm, 800mm, umlauf. Flansch, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 30-134mm, 900mm, umlauf. Flansch, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 30-134mm, 1000mm, umlauf. Flansch, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 30-134mm, 1200mm, umlauf. Flansch, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.34 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 10

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 senkrechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss und Distanzhalter, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 30 -134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 30-134mm, 700mm, Aufkantung hinten, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 30-134mm, 800mm, Aufkantung hinten, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 30-134mm, 900mm, Aufkantung hinten, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 30-134mm, 1000mm, Aufkantung hinten, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 30-134mm, 1200mm, Aufkantung hinten, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.54 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 11

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 senkrechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss und Distanzhalter, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 30 -134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 30-134mm, 700mm, Aufkantung hi-re, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.55 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 30-134mm, 800mm, Aufkantung hi-re, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.56 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 30-134mm, 900mm, Aufkantung hi-re, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.57 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 30-134mm, 1000mm, Aufkantung hi-re, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.58 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 30-134mm, 1200mm, Aufkantung hi-re, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 12

Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 senkrechter Ablaufstutzen DN 50 mit herausnehmbarem zweiteiligem Geruchverschluss und Distanzhalter, 50mm Sperrwasserhöhe mit umlaufendem beschichtetem Flansch für alternative Abdichtung Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle Rinnenoberfläche elektropoliert Rinnenbreite: 84 mm Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau nach DIN EN 1253 (0,4 l/s ohne Aufstau) Höhenverstellbar von 30 -134 mm ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E 30-134mm, 700mm, Aufkantung hi-li, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E 30-134mm, 800mm, Aufkantung hi-li, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E 30-134mm, 900mm, Aufkantung hi-li, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E 30-134mm, 1000mm, Aufkantung hi-li, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E 30-134mm, 1200mm, Aufkantung hi-li, senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain E 9010.66.64 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 13

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 50

(Stutzenrichtung parallel zur Rinne)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

50 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E+ 92-140mm, 600mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E+ 92-140mm, 700mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E+ 92-140mm, 800mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E+ 92-140mm, 900mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E+ 92-140mm, 1000mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Showerdrain E+ 92-140mm, 1200mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 14

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 40

(Stutzenrichtung parallel zur Rinne)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

25 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E+ 66-140mm, 600mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E+ 66-140mm, 700mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E+ 66-140mm, 800mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E+ 66-140mm, 900mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E+ 66-140mm, 1000mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Showerdrain E+ 66-140mm, 1200mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 15

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 50

(Stutzenrichtung links)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

50 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E+ 92-140mm, 600mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E+ 92-140mm, 700mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E+ 92-140mm, 800mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E+ 92-140mm, 900mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.07 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E+ 92-140mm, 1000mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Showerdrain E+ 92-140mm, 1200mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 16

Komplettrinne aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemäß DIN EN 1253-1,

waagerechter Ablaufstutzen DN 40

(Stutzenrichtung links)

mit herausnehmbaren zweiteiligem Geruchverschluss,

25 mm Sperrwasserhöhe,

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Abflusswert: 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1

(0,4 l/s ohne Aufstau) ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einbauhöhe bis OK Estrich, Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain E+ 66-140mm, 600mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.33 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain E+ 66-140mm, 700mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain E+ 66-140mm, 800mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain E+ 66-140mm, 900mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain E+ 66-140mm, 1000mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.18 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Showerdrain E+ 66-140mm, 1200mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain E+ 9010.77.19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 20

ShowerFloor Bodensystem für Linienentwässerung

für Duschrinnen mit Wandaufkantung hinten,

Vorkonfektioniertes Profil-Trägersystem, Stahl verzinkt

900 x 1200 mm für Duschrinnen L= 700-800 mm

1200x1200 mm für Duschrinnen L= 900-1000 mm

Verbindungselemente mit integriertem Gefälle

EasyFix Höhenverstellset für Bauhöhen:

- Einbauhöhe 115 - 160 mm bis OK Trägerplatte

- am Ablauf min. 95 mm bis OK Trägerplatte

Vorgeschnittene schalldämmende Trägerplatten

als Grundlage für die Verbundabdichtung

inkl. Montagekleber zum Anbringen der Trägerplatten

inkl. Schallentkopplungsband

erfüllt Schallschutzstufen I-III nach VDI 4100

erfüllt Belastungsklasse K3

Rinnenkörper, Showerdrain M+, ist gesondert auszuwählen

Angegeben ist die Trägerplattenabmessung und die Aufkantung für den gesonderten Rinnenkörper

A+	Showerfloor 1200x900, mit Aufkantung	Stk

z.B. ACO Showerfloor 9010.80.88 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerfloor 1200x1200, mit Aufkantung	Stk

z.B. ACO Showerfloor 9010.80.89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 21

Rinnenkörper aus Edelstahl, Oberfläche e-poliert,

mit integrierter Sekundärentwässerung

mit umlaufendem Flansch

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

Rinnenkörper mit seitlichem Gefälle,

mit Schallschutzkit für Erfüllung DIN 4109 sowie VDI 4100

inkl. Befestigungsmaterial und höhenverstellbaren

Montagefüßen Höhenverstellbar abhängig vom Ablaufkörper

Höhe Fliesenrahmen: 12 mm

Ohne zugehörigen Ablaufkörper MG, ohne Rostabdeckung

Angegeben ist die Einlaufbreite und Aufkantung Flansch

A+	Showerdrain M+, 600mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain M+, 700mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain M+, 800mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain M+, 900mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain M+, 1000mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Showerdrain M+, 1200mm, umlauf. Flansch	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+	Showerdrain M+, 600mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+	Showerdrain M+, 700mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+	Showerdrain M+, 800mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+	Showerdrain M+, 900mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+	Showerdrain M+, 1000mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

L+	Showerdrain M+, 1200mm, Aufkantung hinten	Stk

z.B. ACO Showerdrain M+ 9010.87.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 22

M Ablauf

aus Kunststoff, PP,

geprüft gemäß DIN EN 1253-1,

mit herausnehmbarem Tauchrohr,

Abflussleistung 0,5 l/s

(20 mm Aufstau gemäß DIN EN 1253-1)

Angegeben ist die Sperrwasserhöhe, Einbauhöhe inkl. Rinne bis OK Estrich und Anschlussdurchmesser

A+	Ablaufkörper MG, 50mm, 100-128mm, DN50	Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Ablaufkörper MG, 30mm, 80-128mm, DN50	Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Ablaufkörper MG, 25mm, 54-128mm, DN40	Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Ablaufkörper MG, 50mm, 15-128mm, DN50, senkrecht	Stk

z.B. ACO Ablaufkörper Showerdrain M+ 9010.81.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 25

ShowerDrain Designroste aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, 76 mm Breite Edelstahl-Designroste mit elektropolierter Oberfläche

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+ 600mm, Wave	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0155.05.98 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+ 700mm, Wave	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Wave	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.43 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Wave	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.44 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Wave	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.45 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Wave	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.46 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 600mm, Quadrato	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0155.06.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Quadrato	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Quadrato	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Quadrato	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Quadrato	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

L+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Quadrato	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

M+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 600mm, Flag	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0155.06.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

N+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Flag	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

O+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Flag	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

P+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Flag	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

Q+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Flag	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

R+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Flag	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0153.73.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

S+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 600mm, Mix	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 0155.06.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

T+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Mix	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

U+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Mix	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.04 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

V+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Mix	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.05 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

W+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Mix	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.06 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

X+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Mix	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.07 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 26

ShowerDrain Designroste aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, 76 mm Breite Edelstahl-Designroste mit elektropolierter Oberfläche

Angegeben ist die Baulänge und Rostdesign

A+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 600mm, Twist	Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.79.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Twist	Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.76.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Twist	Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.76.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Twist	Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.76.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Twist	Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.76.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Twist	Stk

Wende-Designrost mit Kunststofffüßen

Seite 1: Design Solid mit elektropolierter Oberfläche

Seite 2: Design Tile, befliesbar, Höhe Innen 9,5mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.76.86 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 600mm, Stripe	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.79.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Stripe	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Stripe	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Stripe	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Stripe	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.85 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

L+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Stripe	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.86 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

M+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 600mm, Floor	Stk

Befliesbar max. 10mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.79.17 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

N+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Floor	Stk

Befliesbar max. 10mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.87 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

O+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Floor	Stk

Befliesbar max. 10mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.88 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

P+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Floor	Stk

Befliesbar max. 10mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

Q+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Floor	Stk

Befliesbar max. 10mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.90 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

R+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Floor	Stk

Befliesbar max. 10mm

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.78.91 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

S+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Piano	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.72.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

T+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Piano	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.72.13 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

U+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Piano	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.72.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

V+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Piano	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.72.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

W+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Piano	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.72.16 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 27

ShowerDrain Glasabdeckungen (ESG, Einscheibensicherheitsglas inkl. Trägersystem) Aushebehilfe im Lieferumfang enthalten Design Glas schwarz, 79 mm Breite

Geeignet für ACO ShowerDrain Duschrinne

Angegeben ist die Baulänge und Material, Farbe

A+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Glas schwarz	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ E Designrost 9010.56.67 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Glas schwarz	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.68 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Glas schwarz	Stk

z.B. ACO Showerdrain E Designrost 9010.56.69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Glas schwarz	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Glas schwarz	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.71 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Glas weiß	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.72 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Glas weiß	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.73 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Glas weiß	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.74 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Glas weiß	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.75 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Glas weiß	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.76 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 700mm, Glas grau	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

L+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 800mm, Glas grau	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.78 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

M+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 900mm, Glas grau	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

N+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1000mm, Glas grau	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

O+	Rostabdeckung Showerdrain E, E+, M+, 1200mm, Glas grau	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+, M+ Designrost 9010.56.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 28

Haarsieb zu Duschrinnen E-line Haarsieb aus Kunststoff (Werkstoff: PP) Zubehör passend für runde Geruchsverschlüsse aus Kunststoff mit Sperrwasserhöhe 25 mm oder 50 mm Zubehör passend für runde Edelstahlgeruchsverschlüsse (alte Ausführung)mit Sperrwasserhöhe 25 mm oder 50 mm Haarsieb zur Vorbeugung von Rohrverstopfungen Einfache Entnahme und Reinigung Nachrüstbar für alle Duschrinnen E-line Verringert den Ablaufwert der Duschrinnen lediglich um 0,04 l/s

A+	Haarsieb Showerdrain E, E+	Stk

z.B. ACO Showerdrain E, E+ Haarsieb 9010.72.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 29

EasyStop

verhindert das Austrocknen der

Wasservorlage im Geruchverschluss,

Rauch- und Geruchstopp,

nachrüstbar,

zum Einsatz in einen Stutzen,

von Showerdrain E und E+,

aus Kunststoff mit Membraneinsatz und

Lippendichtung

Angegeben ist Durchmesser und Ablaufleistung bei 20mm Aufstau

A+	Geruch- und Rauchstopp DN40 0,3l/s	Stk

z.B. ACO Easystop 9010.79.23 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Geruch- und Rauchstopp DN50 0,4l/s	Stk

z.B. ACO Easystop 9010.79.24 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 40

Duschrinne aus Edelstahl 1.4301

gebeizt und passiviert

als Wandeinlaufrinne

mit Flansch 50mm

mit Reduktion PE 56/50mm

mit herausnehmbaren Geruchsverschluss

drehbarer waagrechter Ablaufstutzen DN50

Abflusswert: 0.6 l/s bei 20mm Anstauhöhe

Sperrwasserhöhe 50mm

Höhe inkl. Ablaufstutzen: 278mm

Min. Höhe: 58,5mm

ohne Designabdeckung

Angegeben ist die Rinnenlänge und Abgang Ablauf

A+	Showerdrain U Wandeinlaufrinne, 800mm, waagrecht Abgang	Stk

z.B. ACO Showerdrain U 201818 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerdrain U Wandeinlaufrinne, 900mm, waagrecht Abgang	Stk

z.B. ACO Showerdrain U 201819 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerdrain U Wandeinlaufrinne, 1000mm, waagrecht Abgang	Stk

z.B. ACO Showerdrain U 201820 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerdrain U Wandeinlaufrinne, 800mm, senkrechter Abgang	Stk

z.B. ACO Showerdrain U 201821 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerdrain U Wandeinlaufrinne, 900mm, senkrechter Abgang	Stk

z.B. ACO Showerdrain U 201822 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Showerdrain U Wandeinlaufrinne, 1000mm, senkrechter Abgang	Stk

z.B. ACO Showerdrain U 201823 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 41

Designabdeckung für Fliessen

aus Edelstahl 1.4301

Länge: 117mm

Breite: 115mm

A+	Showerdrain U Designabdeckung	Stk

z.B. ACO Showerdrain U Designabdeckung 201827 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 42

Montageschiene ShowerDrain U

aus Edelstahl 1.4301

für gängige Vorwandsysteme

Länge: 600mm

Breite: 56,5mm

inkl. Montagematerial

A+	Showerdrain U, Montageschiene für Vorwandsysteme	Stk

z.B. ACO Showerdrain U Montageschiene 201829 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 50

Reihenduschrinne mit umlaufenden Flansch (Wahlweise horizontal oder aufgekantet)

für den den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

mit höhenverstellbaren Montagefüßen

mit Mauerankern

mit angeschweißten Ablaufkörper(n) DN 50 waagrecht

mit herausnehmbaren Geruchsverschlüssen

mit einliegenden Rosten, begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit Stellfüßen Länge 200mm

A+	Reihenduschrinne R70	Stk

Länge exkl. Flansch : _ _ _ mm

Baubreite exkl. Flansch : 70 mm

Bauhöhe inkl. Ablaufkörper : 85 mm

Fliesenkantenhöhe : 12 mm

Material Edelstahl 1.4301

Wahlweise mit Rostabdeckung

- Wave

- Quadrato

- Tile (befliesbar, max.10 mm) ab 1000mm

z.B. ACO Showerdrain R70 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 51

ACO Showerdrain R 130

Reihenduschrinne mit umlaufendem Flansch (wahlweiswe horizontal oder aufgekantet)

für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

mit höhenverstellbaren Montagefüßen

mit Mauerankern

mit integriertem Längsgefälle

mit Ablaufkörper(n) DN 70 waagrecht

mit herausnehmbaren Geruchsverschlüssen

mit einliegenden Rosten, begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit Stellfüße Länge 200mm

A+	Reihenduschrinne R130	Stk

Länge exkl. Flansch : _ _ _mm

Baubreite exkl. Flansch : 130 mm,

Bauhöhe inkl. Ablaufkörper: 149 - 184 mm

Fliesenkantenhöhe: 13 mm

Material Edelstahl 1.4301

Wahlweise mit Rostabdeckung

- Wave

- Quadrato

- Tile (befliesbar, max.10 mm)

z.B. ACO Showerdrain R130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 55

Badschlitzrinne

Schlitzweite 8 mm

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

geschweißt, Materialstärke 1,5mm

mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit integrierten Gefälle (abhängig von Rinnenlänge)

mit höhenverstellbaren Montagefüßen und Mauerankern

mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper

A+	Badschlitzrinne S8 Rinnenkörper	Stk

Länge : _ _ _mm

Breite inkl. Flansch : 120mm

Bauhöhe : 60 bis 90mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

z.B. ACO Showerdrain S8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 56

Ablaufkörper

zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung

mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit angeformter Muffe DN50

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 162 mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang

A+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 senkrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht	Stk

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 57

Badschlitzrinne

Schlitzweite 8 mm

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

geschweißt, Materialstärke 1,5mm

2- teilig mit Sickeröffnungen

umlaufendem Flansch

für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung,

begehbar und rollstuhlbefahrbar

mit integrierten Gefälle (abhängig von Rinnenlänge)

mit höhenverstellbaren Montagefüßen und Mauerankern

mit Rohrstutzen zum Anschluss an den Ablaufkörper

A+	Badschlitzrinne S8 Rinnenkörper sickerwasseroffen	Stk

Länge : _ _ _mm

Breite inkl. Flansch : 120mm

Bauhöhe : 60 bis 90mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

z.B. ACO Showerdrain S8 sickeroffen oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BA 58

Ablaufkörper

zu Badschlitzrinne ACO ShowerDrain S 8

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den

Anschluss einer Dünnbettabdichtung und Sickeröffnungen

mit 3-seitige Anschlussmöglichkeit der Badschlitzrinne

mit angeformter Muffe DN50

mit herausnehmbaren Geruchverschluss

Rahmenaußenmaß : 200 x 200mm

Bauhöhe   : 162 mm

Fliesenkantenhöhe : 15mm

mit ausfliesbarem Rost

Angegeben ist der Ablaufdurchmesser und Lage Abgang

A+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht, sickeroffen	Stk

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN100 senkrecht sickeroffen, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 senkrecht, sickeroffen	Stk

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 senkrecht sickeroffen, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Badschlitzrinne S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht, sickeroffen	Stk

z.B. ACO Showerdrain S8 Ablaufkörper DN70 waagrecht sickeroffen, oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....