61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61.BC + Badentwässerung Ergänzungsbauteil

Version: 2017-06

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Diese sind unter der in Klammer hinter dem beispielhaft angeführten Produkt angegebenen Telefonnummer erhältlich.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

61.BC 01

ShowerStep Sichtbare Stegbreite 12 mm Material Edelstahl 1.4301 Oberflaeche elektropoliert zum Ausgleich des entstehenden Gefaellekeils zwischen Duschbereich und der uebrigen Badflaeche. Individuell kuerzbar an der tiefsten Stelle des Gefaelles Verlegung mit Gefaelle 1,5 -2 %

Angegeben ist die Länge, Ausrichtung, Höhe Fliesenwinkel (Fliese und Kleber) und Höhe Gefällekeil

A+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 10mm, 36mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 12,5mm, 36mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.54 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 15mm, 36mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.55 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 10mm, 30mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.56 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 12,5mm, 30mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.57 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 15mm, 30mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.58 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 10mm, 36mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 12,5mm, 36mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.60 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 15mm, 36mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 10mm, 30mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

K+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 12,5mm, 30mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

L+	Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 15mm, 30mm	Stk

z.B. ACO ShowerStep 9010.72.64 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

61.BC 02

Lightline Pro Länge x 15 x 10 mm (LxBxH) Material Edelstahl 1.4301, e-poliert mit geschliffenen Endkappen mit Spezialharz ausgegossen IP 68 LED: 240 LED/m, 6 W/m 24 V, Gleichstrom inkl. 5 m Anschlusskabel inkl. Netzteil: Ø 55 x 22 mm, 12 W/ m max. 1,8 m Lightline Pro je Netzteil frei in den Raum integierbar

Angegeben ist die Länge und die Farbtemperatur

A+	Lightline Pro; 700mm, warmweiß 2.700Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.74 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+	Lightline Pro; 800mm, warmweiß 2.700Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.75 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+	Lightline Pro; 900mm, warmweiß 2.700Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.76 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D+	Lightline Pro; 1000mm, warmweiß 2.700Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.77 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E+	Lightline Pro; 1200mm, warmweiß 2.700Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.78 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F+	Lightline Pro; 700mm, kaltweiß 4.000Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.80 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G+	Lightline Pro; 800mm, kaltweiß 4.000Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.81 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H+	Lightline Pro; 900mm, kaltweiß 4.000Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.82 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

I+	Lightline Pro; 1000mm, kaltweiß 4.000Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.83 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

J+	Lightline Pro; 1200mm, kaltweiß 4.000Kelvin	Stk

z.B. ACO Lightline Pro 9010.79.84 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....